Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По курсу Сети и системы передачи информации

ТЕМА:

«Проектирование и настройка сети в Cisco Packet Tracer с использованием VLAN, DHCP, NAT и маршрутизации RIP и OSPF (Вариант 46)»

Выполнил

Усанов Владислав Николаевич

Группа 241-326

Проверил

Карпов Александр Викторович

Москва, 2025

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ

заведующий кафедрой

_________________ / _Е._А._Пухова_ /

«____» ________________ 202__г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

Усанову Владиславу Николаевичу

обучающемуся группы 241-326

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

1. Исходные данные к проекту: «Проектирование и настройка сети в Cisco Packet Tracer с использованием VLAN, DHCP, NAT и маршрутизации RIP и OSPF (Вариант 46)»

2. Содержание задания по курсовому проекту – перечень вопросов, подлежащих разработке:

| Разрабатываемый вопрос | Объём от всего задания, % | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование сетевой инфраструктуры и планирование IP-адресации | - | - | - |
| Раздел 2. Обоснование принципа выбора оборудования | - | - | - |
| Раздел 3. Базовая настройка активного сетевого оборудования | - | - | - |
| Раздел 4. Настройка служб уровня приложений и управление адресацией | - | - | - |
| Раздел 5. Организация маршрутизации и обмена данными между сетями | - | - | - |
| Раздел 6. Обеспечение сетевой трансляции и доступа к ресурсам | - | - | - |

Руководитель курсового проекта: _доцент,_к._т._н.,_доцент_

«____» ________________ 202__г.            _______________   _А._В._Карпов_

(дата)                                                                                        (подпись)                                     (И.О. Фамилия)

Дата выдачи задания                                       «____» _______________ 202__г.

Дата сдачи выполненного проекта                «____» _______________ 202__г.

Задание принял к исполнению

«____» ________________ 202__г.            ______________   _______________

(дата)                                                                                        (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	7

1. Проектирование сети и выбор компонентов	7

1.1 Выбор подходящего маршрутизатора	7

1.2 Выбор подходящего коммутатора	10

1.3 Проектирование сети. Разделение приватной и публичной сети на подсети. Проектирование VLAN.	13

1.4 Создание топологии	14

2. Настройка маршрутизаторов, коммутаторов и оконечных устройств.	17

2.1. Базовая настройка маршрутизаторов	18

2.2. Настройка интерфейсов маршрутизаторов	18

2.3. Настройка коммутаторов	19

2.4. Настройка VLAN и маршрутизации между ними	20

2.5. Настройка DHCP и NAT	21

2.6. Настройка протоколов маршрутизации	22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25

ВВЕДЕНИЕ

Современные информационные технологии и сетевые коммуникации играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы как небольших, так и крупных организаций. Вопросы проектирования и настройки корпоративных сетей, а также обеспечения их безопасности, надежности и масштабируемости становятся все более актуальными с развитием глобальных и локальных сетей [1]. Каждый этап проектирования сети требует внимательного подхода и учета множества факторов, начиная от топологии и выбора оборудования, и заканчивая настройкой различных протоколов маршрутизации, VLAN и служб управления сетью [4].

Одной из важнейших задач в проектировании корпоративных сетей является грамотная адресация, планирование и разделение сети на подсети, что позволяет улучшить управление трафиком и повысить безопасность. В процессе проектирования сети возникает необходимость в использовании различных протоколов маршрутизации, таких как RIP и OSPF, а также применении технологий NAT для правильного взаимодействия различных подсетей [3]. Кроме того, роль DNS-серверов и настройка серверных служб, таких как HTTP, в контексте как внутренней, так и внешней сети, становятся неотъемлемыми частями системы [2].

Для успешной реализации проекта важно проанализировать и спланировать использование сетевых технологий, таких как VLAN, настройка маршрутизаторов и коммутаторов, а также обеспечение бесперебойной работы серверов и рабочих станций в рамках существующих сетевых политик [4]. В связи с этим проектирование и настройка сетевой инфраструктуры, включая настройку серверов и служб, а также управление маршрутизацией, является важной частью процесса, который должен учитывать не только теоретические, но и практические аспекты современных технологий.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью разработки эффективных методов и подходов к созданию гибких и масштабируемых сетевых решений для организаций. Задачи, поставленные в данном курсовом проекте, направлены на детальное рассмотрение и практическую реализацию различных аспектов проектирования корпоративной сети, включая работу с подсетями, настройку маршрутизации, управление доступом и обеспечение бесперебойного функционирования сетевых служб [1].

В области сетевых технологий существует большое количество научных исследований и публикаций, охватывающих различные аспекты проектирования и эксплуатации сетевых систем. Однако вопрос комплексного подхода к проектированию корпоративной сети, включающего маршрутизацию, настройку виртуальных сетей и серверных служб, требует дополнительного внимания [3]. Планы и решения, принятые в ходе разработки данной сети, будут полезны как для повышения теоретической базы в области информационных технологий, так и для практического применения в реальных условиях организации.

Объект исследования — проектирование корпоративной сети с использованием технологий IPv4, VLAN, маршрутизации, NAT и серверных решений.

Предмет исследования — настройка сетевых устройств, планирование и адресация, а также настройка маршрутизации и взаимодействие различных подсетей в рамках корпоративной сети.

Цель работы заключается в проектировании и настройке корпоративной сети с учетом применения различных технологий и методов управления, включая использование протоколов маршрутизации, настроек VLAN и серверных служб.
Задачи исследования включают:

- Проектирование топологии сети и выбор необходимого оборудования [5].

- Разработка и настройка подсетей с использованием бесклассовой адресации [2].

- Настройка маршрутизации с применением RIP и OSPF [3].

- Создание серверных служб (HTTP, DNS, DHCP) и настройка NAT для обеспечения связности сети.

- Разделение сети на VLAN и обеспечение межсетевого взаимодействия [4].

- Проверка и тестирование работы сети, включая настройки IP-адресов, шлюзов и подключения рабочих станций.

Для реализации поставленных задач был использован популярный инструмент для моделирования сетевых решений — Cisco Packet Tracer [5]. Этот инструмент позволяет создать модель сети, выполнить необходимые настройки на устройствах и протестировать их работу в виртуальной среде.

Методика исследования включает последовательное проектирование сети, настройку ее компонентов и тестирование работы различных служб. Основными методами являются теоретический анализ, моделирование сетевых решений в Cisco Packet Tracer и практическая настройка сетевых протоколов и серверных служб [6].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### 1. Проектирование сети и выбор компонентов

В данном разделе рассматриваются основные этапы проектирования корпоративной сети, включая планирование адресного пространства, выбор оборудования и структурирование сети на подсети. Главная цель этапа проектирования — создание логически разделённой, масштабируемой и отказоустойчивой структуры, обеспечивающей корректную маршрутизацию данных между всеми сегментами.

Кроме того, в этом разделе определяется схема распределения IP-адресов, выполняется деление сети на подсети (LAN и P2P), а также формируется обоснование выбора сетевых компонентов с учётом их функций и возможностей.

## 1.1 Выбор подходящего маршрутизатора

В этом подразделе проводится сравнительный анализ моделей маршрутизаторов Cisco, представленных в списке: 4321, 1941, 2901, 2911, 819IOX, 819HGW, 829, 1240, PT Router, 1841, 2620XM, 2621XM, 2811.

Цель анализа — определить оптимальное устройство для реализации сетевой модели в Cisco Packet Tracer в рамках курсового проекта.

Для выполнения лабораторной или курсовой работы в Cisco Packet Tracer маршрутизатор должен обеспечивать:

- Поддержку протоколов маршрутизации RIP и OSPF;

- Наличие Serial-интерфейсов для организации P2P соединений;

- Возможность настройки NAT, DHCP, DNS и VLAN маршрутизации;

- Достаточную производительность для моделирования сложной топологии (7 маршрутизаторов и 14 коммутаторов);

- Совместимость с последними версиями Packet Tracer (8.0 и выше).

Старые модели (1841, 2620XM, 2621XM, 1240). Эти устройства часто встречаются в учебных целях, однако имеют устаревшие версии операционной системы Cisco IOS (12.4 и ниже), не поддерживают современные механизмы безопасности и имеют ограниченные ресурсы. Например, Cisco 2620XM не всегда корректно выполняет NAT и OSPF в Packet Tracer 8.2 [10].

Мобильные и IoT-модели (819, 829). Маршрутизаторы Cisco 819IOX, 819HGW и 829 предназначены для специализированных применений — транспортных, промышленных и IoT-сетей. Они поддерживают LTE-модули и Wi-Fi, но не предназначены для маршрутизации больших корпоративных сетей. Кроме того, они имеют ограниченную производительность и малое количество интерфейсов.

Современные корпоративные маршрутизаторы (1941, 2901, 2911, 4321). Эти модели соответствуют требованиям курсовой работы [9]:

- поддерживают RIP, OSPF, NAT, DHCP, DNS, VLAN;

- имеют несколько Gigabit Ethernet портов и Serial-интерфейсы;

- поддерживают современные версии Cisco IOS 15.x;

- полностью совместимы с Packet Tracer 8.2 и выше.

Из них Cisco 1941, Cisco 2901 и Cisco 2911 — оптимальные варианты для учебного моделирования. Модель Cisco 4321 — новейшая, но иногда недоступна в некоторых версиях Packet Tracer или имеет неполный набор интерфейсов (в зависимости от версии симулятора).

Рекомендованная модель. Наилучшим выбором для выполнения данной курсовой работы является Cisco 2911, по следующим причинам:

- Поддержка всех требуемых технологий:

– RIP и OSPF — для реализации внутренней и внешней маршрутизации;

– NAT — для связи между приватной и публичной сетями;

– VLAN и DHCP — для сегментации и автоматического назначения адресов;

– Serial-интерфейсы — для настройки P2P соединений.

- Высокая производительность.

Cisco 2911 имеет мощный процессор и до 100 Мбит/с пропускной способности, что достаточно для сложной лабораторной топологии (7 маршрутизаторов, 14 коммутаторов).

- Гибкость конфигурации.

Модель поддерживает несколько интерфейсов GigabitEthernet, модульные расширения (WIC, HWIC) и полностью совместима с современным Cisco IOS 15.x.

- Совместимость с Cisco Packet Tracer.

Cisco 2911 корректно работает во всех версиях Packet Tracer начиная с 7.3, что делает её наиболее стабильным выбором для учебных симуляций.

Таблица 1 – сравнение маршрутизаторов Cisco

| Модель | Интерфейсы | Поддержка OSPF/RIP/NAT | Поддержка VLAN | Максимальная пропускная способность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco 4321 | 2×GigabitEthernet, 2×NIM | Да | Да | до 100 Мбит/с | Современная модель, требует Packet Tracer 8.2+ |
| Cisco 1941 | 2×GigabitEthernet, 2×Serial | Да | Да | до 50 Мбит/с | Универсальный, подходит для обучения |
| Cisco 2901 | 2×GigabitEthernet, 2×Serial | Да | Да | до 75 Мбит/с | Подходит для корпоративных сценариев |
| Cisco 2911 | 3×GigabitEthernet, 2×Serial | Да | Да | до 100 Мбит/с | Высокая производительность, поддержка IOS 15 |
| Cisco 819IOX / 819HGW | 1×FE, 1×Cellular, 1×Wi-Fi | Частично | Частично | до 10 Мбит/с | Для мобильных и IoT-сетей, не подходит для OSPF |
| Cisco 829 | 2×GigabitEthernet, LTE | Частично | Да | до 15 Мбит/с | Слаб для лабораторных задач |
| Cisco 1240 | 1×FastEthernet | Нет | Нет | до 10 Мбит/с | Устаревшая модель, ограниченная функциональность |
| PT Router | Зависит от версии | Частично | Нет | Низкая | Учебная абстракция, ограничен по функциям |
| Cisco 1841 | 2×FastEthernet, 2×Serial | Да | Да | до 20 Мбит/с | Классический, часто используется в Packet Tracer |
| Cisco 2620XM / 2621XM | 2×FastEthernet, 2×Serial | Частично | Нет | до 10 Мбит/с | Старая серия, не поддерживает новые IOS |
| Cisco 2811 | 2×FastEthernet, 2×Serial | Да | Да | до 45 Мбит/с | Оптимален для крупных топологий |

Исходя из анализа технических характеристик и совместимости, наиболее подходящей моделью маршрутизатора для реализации данной курсовой работы является Cisco 2911. Эта модель сочетает в себе функциональность, производительность и полную поддержку всех необходимых сетевых протоколов и сервисов, требуемых по заданию (OSPF, RIP, NAT, VLAN, DHCP, DNS).

Так же для обеспечения достаточного количества Serial портов, каждый коммутатор необходимо оснастить модулем HWIC-2T, который добавляет по 2 Serial порта.

## 1.2 Выбор подходящего коммутатора

В данном разделе проводится сравнительный анализ моделей коммутаторов Cisco, представленных на панели Cisco Packet Tracer: 2960, PT-Switch, PT-Empty, 3550-24PS, 3560-24PS, IE-2000, PT-Bridge, 2950-24, 2950T.

Цель — выбрать наиболее подходящую модель для построения локальных сетей и VLAN в рамках данной курсовой работы.

Для корректной работы сети и выполнения проектных задач коммутатор должен обеспечивать:

- Поддержку VLAN и trunk-портов (802.1Q);

- Возможность настройки статических и динамических VLAN;

- Поддержку протоколов STP (Spanning Tree Protocol) и EtherChannel;

- Наличие Gigabit Ethernet портов для связи с маршрутизаторами и другими коммутаторами;

- Возможность настройки портов в режиме доступа и транка;

- Совместимость с Cisco Packet Tracer 8.0 и выше.

Учебные и демонстрационные устройства (PT-Switch, PT-Empty, PT-Bridge). Эти устройства служат для простых демонстраций, но не обладают полным функционалом Cisco IOS. Они не позволяют полноценно настраивать VLAN, trunk-порты или STP, что делает их непригодными для курсовой работы, где требуется сегментация сети и маршрутизация между VLAN.

Устаревшие модели (2950-24, 2950T). Cisco Catalyst 2950 относится к старому поколению коммутаторов. Хотя они поддерживают базовые VLAN и STP, в них отсутствует поддержка GigabitEthernet uplink’ов (в некоторых версиях), а IOS не позволяет реализовать современные функции (например, VLAN Trunking Protocol версии 2). Подходит только для простых лабораторий, но не для сетей с несколькими маршрутизаторами и VLAN.

Промышленные модели (IE-2000). Cisco IE-2000 — это промышленный коммутатор, рассчитанный на использование в системах автоматизации (SCADA, промышленный Ethernet). Имеет ограниченное количество портов (до 8) и не подходит для реализации крупной корпоративной топологии, как в нашем проекте (14 коммутаторов и до 4 VLAN).

Современные коммутаторы (2960, 3550-24PS, 3560-24PS). Эти модели обладают полным набором функций для корпоративных сетей.

Cisco 2960 [11]

Уровень: Layer 2 (канальный уровень). Поддерживает до 64 VLAN, STP, EtherChannel, Port Security. Наиболее часто используемая модель для учебных сетей. Используется в большинстве лабораторных работ Cisco Networking Academy.

Cisco 3550-24PS [12]

Коммутатор уровня Layer 3, может маршрутизировать между VLAN (функция ip routing). Имеет поддержку PoE, что удобно для подключения IP-телефонов или точек доступа. Однако в Cisco Packet Tracer часть Layer 3 функций ограничена.

Cisco 3560-24PS [13]

Layer 3 коммутатор корпоративного уровня. Полная поддержка VLAN, trunk, inter-VLAN routing, DHCP snooping, QoS, ACL. Оптимален для верхнего уровня сети (дистрибутивного).

Рекомендованная модель. Для данной курсовой работы рекомендуется использовать Cisco Catalyst 2960 по следующим причинам:

- Оптимальное сочетание функциональности и простоты. Поддерживает все требуемые функции — VLAN, trunk, STP, EtherChannel, Port Security — при этом не перегружен избыточными настройками уровня 3.

- Совместимость. Cisco 2960 полностью поддерживается во всех версиях Cisco Packet Tracer, что гарантирует корректную работу проекта.

- Универсальность. Может использоваться как в уровне доступа (для подключения рабочих станций), так и в уровне распределения (для объединения VLAN и связи с маршрутизаторами).

- Соответствие масштабу проекта. Наличие 24 портов FastEthernet и 2 GigabitEthernet позволяет подключать до 24 устройств на каждом уровне, что идеально подходит для топологии с 14 коммутаторами и 7 маршрутизаторами.

Таблица 2 – сравнение коммутаторов Cisco

| Модель | Тип портов | VLAN / Trunk | STP | Layer 3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco 2960 | 24×FastEthernet + 2×GigabitEthernet | Да | Да | Нет | Стандартный L2-коммутатор, идеален для лабораторий |
| PT-Switch | 24×FastEthernet | Частично | Нет | Нет | Учебная модель, ограничена по функциям |
| PT-Empty | Зависит от модулей | Частично | Нет | Нет | Используется для демонстраций, не функционален |
| Cisco 3550-24PS | 24×FastEthernet + 2×GigabitEthernet | Да | Да | Частично (Layer 3) | Поддерживает маршрутизацию между VLAN |
| Cisco 3560-24PS | 24×FastEthernet + 2×GigabitEthernet | Да | Да | Да (Layer 3) | Полноценная маршрутизация между VLAN |
| Cisco IE-2000 | 8×FastEthernet | Да | Да | Нет | Промышленная модель, малая ёмкость |
| PT-Bridge | 1×Ethernet | Нет | Нет | Нет | Не предназначен для VLAN, только мост |
| Cisco 2950-24 | 24×FastEthernet | Частично | Частично | Нет | Устаревшая модель, ограниченный функционал |
| Cisco 2950T | 24×FastEthernet + 2×GigabitEthernet | Частично | Частично | Нет | Устаревшая, но надёжная модель L2-коммутатора |

Исходя из проведённого анализа, наиболее подходящей моделью коммутатора для реализации данной курсовой работы является Cisco Catalyst 2960. Он обеспечивает оптимальный баланс между функциональностью, совместимостью и простотой настройки, поддерживает все необходимые протоколы (VLAN, trunk, STP, EtherChannel) и рекомендован Cisco Networking Academy для учебных лабораторий.

## 1.3 Проектирование сети. Разделение приватной и публичной сети на подсети. Проектирование VLAN.

Проектирование сети — это один из наиболее ответственных этапов построения любой информационной инфраструктуры. Оно включает анализ требований, определение топологии, распределение адресного пространства и выбор технологий, обеспечивающих безопасность, управляемость и производительность сети. Одним из ключевых аспектов проектирования является разделение сети на подсети (subnetting), что позволяет эффективно использовать адресное пространство и логически структурировать сеть [1].

Основные цели деления сети на подсети:

- Оптимизация маршрутизации. Разделение сети на логические сегменты уменьшает размер таблиц маршрутизации и повышает производительность маршрутизаторов.

- Повышение безопасности. Каждая подсеть изолирует трафик между различными подразделениями организации, что снижает риск несанкционированного доступа.

- Управляемость и масштабируемость. Администратор может применять индивидуальные политики и службы (DHCP, NAT, VLAN) для каждой подсети, упрощая администрирование.

- Экономия адресного пространства. Благодаря бесклассовой адресации (CIDR — Classless Inter-Domain Routing) можно гибко распределять IP-адреса между сегментами в зависимости от их реальных потребностей [2].

Бесклассовая адресация (CIDR)

Бесклассовая адресация позволяет использовать маску переменной длины (VLSM — Variable Length Subnet Mask) для более точного деления сети. CIDR записывается в формате <IP>/<префикс>. Например, 192.168.111.0/24 означает, что первые 24 бита — это идентификатор сети, а оставшиеся 8 бит — адреса узлов.

Таким образом, сеть /24 содержит 256 адресов, из которых 254 доступны для устройств (1 — адрес сети, 1 — широковещательный).

Если сеть делится, например, на /26, то каждый сегмент получает 64 адреса (62 доступных устройства).

Принцип разделения на VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) используется для логического разделения сети на несколько виртуальных сегментов в рамках одной физической инфраструктуры. Это позволяет:

- Разграничить трафик разных отделов.

- Повысить безопасность.

- Уменьшить количество широковещательных доменов [3].

В данной работе используется деление одной из локальных подсетей публичного сегмента на 4 VLAN одинакового размера, что обеспечивает равномерное распределение адресного пространства.

## 1.4 Создание топологии

В соответствии с вариантом, для проектируемой сети выделены следующие диапазоны адресов:

Приватная сеть: 192.168.111.0/24 – 192.168.114.0/24 (4 подсети по 256 адресов, всего 1024 адреса).

Публичная сеть: 129.254.68.0/24 – 129.254.71.0/24 (4 подсети по 256 адресов, всего 1024 адресов).

Приватная сеть

Приватная сеть должна быть распределена между 6 локальными Ethernet-подсетями (LAN) и 4 P2P (точка-точка) соединениями между маршрутизаторами.

Общая цель — равномерное распределение адресов и сохранение одинакового размера подсетей. Исходя из этого, диапазон 192.168.111.0 – 192.168.114.0 содержит 1024 адреса (4 сети /24). Для того, чтобы сформировать 6 подсетей одинакового размера, необходимо разбить каждую из трёх доступных сетей на две подсети и назначить их соответствующим LAN. Последнюю доступную сеть необходимо разделить таким образом, чтобы назначить их соединениям P2P.

Таблица 3 – Проектирование приватной сети

| Номер Подсети | Назначение | Диапазон адресов | Маска | Количество доступных узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAN1 | 192.168.111.0 - 192.168.111.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 2 | LAN2 | 192.168.111.128 – 192.168.111.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 3 | LAN3 | 192.168.112.0 – 192.168.112.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 4 | LAN4 | 192.168.112.128 – 192.168.112.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 5 | LAN5 | 192.168.113.0 – 192.168.113.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 6 | LAN6 | 192.168.113.128 – 192.168.113.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 7 | P2P1 | 192.168.114.0 – 192.168.114.3 | 255.255.255.252 | 2 |
| 8 | P2P2 | 192.168.114.4 – 192.168.114.7 | 255.255.255.252 | 2 |
| 9 | P2P3 | 192.168.114.8 – 192.168.114.11 | 255.255.255.252 | 2 |
| 10 | P2P4 | 192.168.114.12 – 192.168.114.15 | 255.255.255.252 | 2 |

Публичная сеть

Публичная сеть должна быть разделена между 6 локальными Ethernet-подсетями и 5 P2P-подсетями. Диапазон 129.254.68.0 – 129.254.71.0 содержит 1024 адреса (4 сети /24). Для того, чтобы сформировать 6 подсетей одинакового размера, необходимо разбить каждую из трёх доступных сетей на две подсети и назначить их соответствующим LAN. Последнюю доступную сеть необходимо разделить таким образом, чтобы назначить их соединениям P2P.

Таблица 4 – Проектирование публичной сети

| Номер Подсети | Назначение | Диапазон адресов | Маска | Количество доступных узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAN7 | 129.254.68.0 – 129.254.68.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 2 | LAN8 | 129.254.68.128 – 129.254.68.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 3 | LAN9 | 129.254.69.0 – 129.254.69.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 4 | LAN10 | 129.254.69.128 – 129.254.69.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 5 | LAN11 | 129.254.70.0 – 129.254.70.127 | 255.255.255.128 | 126 |
| 6 | LAN12 | 129.254.70.128 – 129.254.70.255 | 255.255.255.128 | 126 |
| 7 | P2P5 | 129.254.71.0 – 129.254.70.3 | 255.255.255.252 | 2 |
| 8 | P2P6 | 129.254.71.4 – 129.254.70.7 | 255.255.255.252 | 2 |
| 9 | P2P7 | 129.254.71.8 – 129.254.70.11 | 255.255.255.252 | 2 |
| 10 | P2P8 | 129.254.71.12 – 129.254.70.15 | 255.255.255.252 | 2 |
| 11 | P2P9 | 129.254.71.16 – 129.254.70.19 | 255.255.255.252 | 2 |

### 2. Настройка маршрутизаторов, коммутаторов и оконечных устройств.

После построения физической топологии сети в Cisco Packet Tracer производится этап конфигурации сетевого оборудования. На данном этапе выполняется настройка маршрутизаторов, коммутаторов и оконечных устройств с целью обеспечения связности между всеми подсетями, правильного функционирования DHCP, NAT, VLAN и маршрутизации между внутренними и внешними сегментами.

Вся сеть разделена на приватную (192.168.111.0 – 192.168.115.0) и публичную (129.254.68.0 – 129.254.72.0) области.

Рисунок 1 – Физическая топология сети

На маршрутизаторах используется смешанная маршрутизация: RIP внутри частной сети и OSPF в публичной. Граничный маршрутизатор R2_Usanov выполняет функции трансляции адресов (NAT), обеспечивая взаимодействие между внутренней и внешней зонами.

## 2.1. Базовая настройка маршрутизаторов

Настройка маршрутизаторов включает определение имени устройства, паролей, IP-адресов интерфейсов, активацию протоколов маршрутизации и настройку NAT.

Листинг 1 – Базовая настройка маршрутизаторов

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1_Usanov

R1_Usanov(config)# enable secret class

R1_Usanov(config)# line console 0

R1_Usanov(config-line)# password cisco

R1_Usanov(config-line)# login

R1_Usanov(config-line)# exit

R1_Usanov(config)# line vty 0 4

R1_Usanov(config-line)# password cisco

R1_Usanov(config-line)# login

R1_Usanov(config)# service password-encryption

R1_Usanov(config)# no ip domain-lookup

R1_Usanov(config)# banner motd ##

В результате маршрутизатор получает базовую защиту и готов к дальнейшей настройке интерфейсов.

## 2.2. Настройка интерфейсов маршрутизаторов

Следующим шагом является назначение IP-адресов интерфейсам. Каждый интерфейс подключается к определённой подсети и служит шлюзом для сетей Ethernet или точкой соединения с другими маршрутизаторами через Serial-линии.

Для примера рассмотрим настройку маршрутизатора R1_Usanov, обслуживающего две локальные сети и две P2P-линии.

Листинг 2 – Пример настройки интерфейсов маршрутизатора

R1_Usanov(config)# interface g0/0

R1_Usanov(config-if)# ip address 192.168.113.1 255.255.255.128

R1_Usanov(config-if)# no shutdown

R1_Usanov(config)# interface g0/1

R1_Usanov(config-if)# ip address 192.168.113.129 255.255.255.128

R1_Usanov(config-if)# no shutdown

R1_Usanov(config)# interface s0/0/0

R1_Usanov(config-if)# ip address 192.168.114.1 255.255.255.252

R1_Usanov(config-if)# bandwidth 128

R1_Usanov(config-if)# clock rate 64000

R1_Usanov(config-if)# no shutdown

R1_Usanov(config)# interface s0/0/1

R1_Usanov(config-if)# ip address 192.168.114.9 255.255.255.252

R1_Usanov(config-if)# bandwidth 256

R1_Usanov(config-if)# clock rate 128000

R1_Usanov(config-if)# no shutdown

Команда bandwidth используется для указания пропускной способности линии, что особенно важно при работе протокола OSPF — он учитывает этот параметр при выборе оптимального маршрута.

Аналогичная настройка выполняется для остальных маршрутизаторов (R2–R7) в соответствии с распределением подсетей.

## 2.3. Настройка коммутаторов

Коммутаторы отвечают за распределение трафика внутри локальных сетей.  Пример базовой настройки коммутатора S1_Usanov:

Листинг 3 – Пример базовой настройки коммутатора

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1_Usanov

S1_Usanov(config)# enable secret class

S1_Usanov(config)# line console 0

S1_Usanov(config-line)# password cisco

S1_Usanov(config-line)# login

S1_Usanov(config)# line vty 0 4

S1_Usanov(config-line)# password cisco

S1_Usanov(config-line)# login

S1_Usanov(config)# service password-encryption

## 2.4. Настройка VLAN и маршрутизации между ними

Одна из подсетей (192.168.111.0/25) разделяется на четыре VLAN для организации логической сегментации трафика между отделами. Каждый VLAN получает собственный идентификатор, имя и IP-сеть.

Создание VLAN и распределение портов выполняется на коммутаторе S6_Usanov:

Листинг 4 – Распределение портов

S6_Usanov(config)# vlan 10

S6_Usanov(config-vlan)# name VLAN10_Dept1

S6_Usanov(config)# vlan 20

S6_Usanov(config-vlan)# name VLAN20_Dept2

S6_Usanov(config)# vlan 30

S6_Usanov(config-vlan)# name VLAN30_Dept3

S6_Usanov(config)# vlan 40

S6_Usanov(config-vlan)# name VLAN40_Dept4

S6_Usanov(config)# interface range f0/1-2

S6_Usanov(config-if-range)# switchport mode access

S6_Usanov(config-if-range)# switchport access vlan 10

S6_Usanov(config)# interface range f0/3-4

S6_Usanov(config-if-range)# switchport mode access

S6_Usanov(config-if-range)# switchport access vlan 20

S6_Usanov(config)# interface range f0/5-6

S6_Usanov(config-if-range)# switchport mode access

S6_Usanov(config-if-range)# switchport access vlan 30

S6_Usanov(config)# interface range f0/7-8

S6_Usanov(config-if-range)# switchport mode access

S6_Usanov(config-if-range)# switchport access vlan 40

Для обеспечения связи между VLAN применяется маршрутизация на уровне 3 с помощью технологии Router-on-a-Stick. На маршрутизаторе R4_Usanov создаются подинтерфейсы для каждого VLAN:

Листинг 5 – Создание подинтерфейсов для каждого VLAN

R4_Usanov(config)# interface g0/0.10

R4_Usanov(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

R4_Usanov(config-subif)# ip address 192.168.111.1 255.255.255.224

R4_Usanov(config)# interface g0/0.20

R4_Usanov(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

R4_Usanov(config-subif)# ip address 192.168.111.33 255.255.255.224

R4_Usanov(config)# interface g0/0.30

R4_Usanov(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

R4_Usanov(config-subif)# ip address 192.168.111.65 255.255.255.224

R4_Usanov(config)# interface g0/0.40

R4_Usanov(config-subif)# encapsulation dot1Q 40

R4_Usanov(config-subif)# ip address 192.168.111.97 255.255.255.224

## 2.5. Настройка DHCP и NAT

Для упрощения адресации используется протокол DHCP, который автоматически назначает IP-адреса рабочим станциям. На маршрутизаторе создаются DHCP-пулы, из которых исключаются адреса шлюза и HTTP-сервера.

Листинг 6 – Пример настройки DHCP на маршрутизаторе

R1_Usanov(config)# ip dhcp pool S1

R1_Usanov(dhcp-config)# network 192.168.113.0 255.255.255.128

R1_Usanov(dhcp-config)# default-router 192.168.113.1

R1_Usanov(dhcp-config)# dns-server 192.168.113.2

R1_Usanov(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.113.1

На граничном маршрутизаторе R2_Usanov реализуется NAT, обеспечивающий выход внутренней сети в публичную:

Листинг 7 – Пример настройки NAT на граничном маршрутизаторе

R2_Usanov(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

R2_Usanov(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload

R2_Usanov(config)# interface s0/0/0

R2_Usanov(config-if)# ip nat inside

R2_Usanov(config)# interface s0/0/1

R2_Usanov(config-if)# ip nat outside

## 2.6. Настройка протоколов маршрутизации

Для внутренней сети используется протокол RIP v2, а для внешней — OSPF. RIP обеспечивает маршрутизацию между приватными подсетями (192.168.x.x), а OSPF — между публичными сетями (129.254.x.x).

Листинг 8 – Настройка RIP

R1_Usanov(config)# router rip

R1_Usanov(config-router)# version 2

R1_Usanov(config-router)# network 192.168.111.0

R1_Usanov(config-router)# network 192.168.112.0

R1_Usanov(config-router)# network 192.168.114.0

На маршрутизаторе R2 добавляется маршрут по умолчанию, указывающий путь во внешнюю сеть:

Листинг 9 – Добавление маршрута по умолчанию

R2_Usanov(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

R2_Usanov(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload

R2_Usanov(config)# interface s0/0/0

R2_Usanov(config-if)# ip nat inside

R2_Usanov(config)# interface s0/0/1

R2_Usanov(config-if)# ip nat outside

Листинг 10 – Настройка OSPF

R3_Usanov(config)# router ospf 1

R3_Usanov(config-router)#network 129.254.68.0 0.0.7.255 area 0

R3_Usanov(config-router)#network 129.254.71.0 0.0.0.255 area 0

R3_Usanov(config)# interface s0/0/0

R3_Usanov(config-if)# bandwidth 512

R3_Usanov(config)# interface s0/0/1

R3_Usanov(config-if)# bandwidth 1024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована и смоделирована многоуровневая корпоративная сеть с использованием средств симулятора Cisco Packet Tracer. Основная цель работы — получение практических навыков проектирования, конфигурирования и администрирования сетей, основанных на протоколах маршрутизации, технологиях VLAN, NAT и DHCP, а также реализации взаимодействия между частным и публичным сегментами сети.

На этапе проектирования была разработана топология, включающая семь маршрутизаторов, двенадцать коммутаторов, сорок одну рабочую станцию и два сервера. Проведено детальное планирование IP-адресного пространства с применением бесклассовой адресации (CIDR). Каждая локальная сеть и каждая точка-точка (P2P) линия получили индивидуальные диапазоны адресов с префиксами масок, обеспечивающими рациональное использование адресного пространства и предотвращающими конфликты IP-адресов.

В процессе настройки сетевого оборудования выполнены следующие этапы:

- Проведена базовая конфигурация маршрутизаторов и коммутаторов (назначение имён, паролей, защита доступа, шифрование паролей);

- Произведена настройка интерфейсов GigabitEthernet и Serial, установка пропускной способности линий для корректной работы протокола OSPF;

- Реализовано автоматическое распределение IP-адресов с помощью DHCP, что упростило администрирование рабочих станций;

- Выполнена настройка NAT на граничном маршрутизаторе, обеспечившая взаимодействие между внутренней и внешней сетями;

- Создана сегментация одной из локальных сетей с помощью технологии VLAN, что повысило уровень безопасности и управляемости трафика;

- Реализована маршрутизация между VLAN (Router-on-a-Stick), обеспечившая обмен данными между отделами внутри организации.

Для обеспечения связности и маршрутизации данных были применены два протокола:

- RIP v2 — во внутренней (частной) сети, что позволило организовать простую и стабильную маршрутизацию между локальными подсетями;

- OSPF — во внешней (публичной) сети, где важна производительность и корректный выбор маршрута с учётом пропускной способности каналов.

Также в сети были развернуты HTTP- и DNS-сервера, обеспечивающие доступ пользователей к веб-ресурсам как внутри, так и за пределами частного сегмента. Реализация DNS-службы позволила связать доменные имена с IP-адресами HTTP-серверов, обеспечивая удобный доступ и моделируя работу корпоративной инфраструктуры в реальных условиях.

В ходе работы была достигнута полная связность между всеми сегментами сети, проверена корректность маршрутизации и отсутствие конфликтов адресов. Все подсети успешно взаимодействуют между собой, внутренние пользователи имеют доступ к публичным ресурсам, а внешние — к веб-сайтам внутреннего сегмента через механизм NAT.

Таким образом, поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Разработанная сеть обладает логичной структурой, поддерживает масштабирование, а также обеспечивает безопасный и управляемый обмен данными. Проект подтверждает возможность практической реализации комплексной сетевой архитектуры на базе оборудования Cisco с использованием современных протоколов маршрутизации и технологий сегментации трафика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:

- Липаев В.В., Головацкий А.А. Основы проектирования локальных сетей // Компьютерные сети. — 2019. — № 5. — С. 45-60.

- Костюк К.Н. Современные методы адресации в IPv4 // Научнотехническая информация. Сер. 1. — 2021. — № 3. — С. 19-28.

- Тарасов В.И., Михайлов С.А. Протоколы маршрутизации в корпоративных сетях // Журнал сетевых технологий. — 2020. — № 12. — С. 68-78.

- Ильин С.И. Проектирование и настройка VLAN в корпоративных сетях: учебное пособие. — М.: Либерея, 2021. — 320 с.

- Cisco Systems. Cisco Packet Tracer: Руководство пользователя. — М.: Cisco Press, 2018. — 200 с.

- Таненбаум Э. Компьютерные сети, 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012.

Электронные ресурсы:

- Cisco Press: Source for Cisco Technology, CCNA, CCNP, CCIE Self-Study | Cisco Press [Электронный ресурс] URL: https://www.ciscopress.com (дата обращения: 21.10.2025).

- Unlocking the Power of Packet Tracer: A Comprehensive Guide [Электронный ресурс] URL: https://www.packettracer.com (дата обращения: 21.10.2025).

- Cisco Systems. Cisco 1941/2901/2911 Configuration Guide — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1900-2900-3900-series-integrated-services-routers-isr/ (дата обращения: 21.10.2025).

- Cisco Systems. Cisco 2900 Series Integrated Services Routers Data Sheet — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/index.html (дата обращения: 21.10.2025).

- Cisco Systems. Cisco Catalyst 2960 Series Switches Data Sheet — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-2960-series-switches/index.html (дата обращения: 21.10.2025).

- Cisco Systems. Cisco Catalyst 3550 Series Switches Data Sheet — URL: https://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps646/products_data_sheet09186a00801a0a92.html (дата обращения: 21.10.2025).

- Cisco Systems. Cisco Catalyst 3560 Series Switches Overview — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3560-series-switches/index.html (дата обращения: 21.10.2025).